PREFECTURE DES LANDES

CABINET DU PREFET

SERVICE INTERMINISTERIEL DE

DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

ARRETE n° 2005 - 981

relatif aux mesures de sécurité applicables aux établissements d’hébergement

touristique et au camping  pratiqué isolément

LE PREFET DES LANDES,

Chevalier de la Légion d’Honneur,

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants, L 443-1 et suivants, R 433-1 et suivants, R 443-4 et suivants,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-4 et L 2215-1,

VU le code de la construction, notamment les articles R 123-1, R 123-8, R 123-128 et R 123-38,

VU la loi N° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et

VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile,

VU le décret n° 68-134 du 13 février 1968 modifié relatif aux campings,

VU le décret n° 94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d’assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou technologique,

VU le décret n° 95-260 du 08 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de et d’accessibilité,

VU le règlement de sécurité contre les risques d’incendie  et de panique dans les établissements recevant du public pris par arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié,

VU l’arrêté ministériel du 18 décembre 1980 pris en application du décret n° 80-694 du 4 septembre1980 relatif au camping, au stationnement de caravanes et à l’implantation d’habitations légères de loisirs,

VU l’arrêté ministériel du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes,

VU l’arrêté ministériel du 06 février 1995 fixant le modèle du cahier des prescriptions de sécurité destiné aux gestionnaires de terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou technologique, VU l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2004 relatif à la protection de la forêt contre les incendies dans le département des Landes, Considérant que les établissements d’hébergement touristique reçoivent un public important, Considérant qu’il convient de préciser les dispositions relatives à la pratique isolée du camping dans le périmètre forestier, Considérant qu’il convient de préciser les mesures de protection contre les incendies et plus largement les mesures de sécurité applicables aux établissements d’hébergement touristique du département des

Landes,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Landes,

ARRETE

I - CHAMP D’APPLICATION

Article 1 : Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux établissements d’hébergement touristique mentionnés ci-après, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables :

- campings déclarés et campings à la ferme,

- terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, permanents et saisonniers,

- parcs résidentiels de loisirs, exploités sous régime hôtelier ou non,

- villages-vacances, maisons familiales, et assimilés, constitués d’installations légères d’hébergement, sans fondation, démontables, transportables ou tractables,

- centres et camps de vacances et de loisirs,

Les installations légères d’hébergement précitées sont les résidences mobiles (« mobil-home »), les caravanes, les auto-caravanes, les tentes, les chapiteaux et les habitations légères de loisir.

Article 2 : La mise en œuvre des prescriptions du présent arrêté relève de la responsabilité propre de l’exploitant et s’applique sous le contrôle de l’autorité de police en application des articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ces mesures s’appliquent également sous le contrôle de l'autorité chargée de la délivrance de l’autorisation d’aménager en application des articles L 443-1 et suivants et R 443-7 et suivant du Code de l’Urbanisme. Le classement des hébergements touristiques est conditionné au respect, par l’établissement, des dispositions du présent arrêté.

II - LIMITATION DES APPORTS COMBUSTIBLES

Article 3 : Les toits des installations doivent être nettoyés régulièrement, au minimum une fois par an et de préférence avant la saison estivale, afin d’éviter toute présence de déchets végétaux constituant des apports combustibles.

Article 4 : Les clôtures extérieures de l’établissement ainsi que les séparations intérieures entre installations, constituées de matériaux inflammables, notamment de type brandes et écrans plastique, sont interdites.

Article 5 : Chaque installation légère d’hébergement ne peut recevoir plus de deux bouteilles de gaz de plus de 13 kilogrammes. Ces dernières sont installées à l’extérieur, dans un coffret ventilé, fermé, et facilement accessible, visible et accolé à la structure. Tout autre stockage, même temporaire de bouteille de gaz, vide ou pleine, est interdit.

Article 6 : Le plancher sous résidence mobile, auto-caravane, caravane ou terrasse doit être débarrassé de tout matériau combustible pouvant concourir à l’apport complémentaire de potentiel calorifique.

III - EMPLOI DU FEU

Article 7 : L’utilisation des barbecues à charbon de bois et du feu nu est strictement interdite en dehors des aires spécialement aménagées à cet effet. Ces aires doivent respecter les prescriptions suivantes :

a) signalisation de leur emplacement.

b) réalisation d’un sol incombustible (ciment, pavés ...) ou à sable blanc d’un rayon minimum de 3 mètres.

c) fixation au sol des barbecues ou tout autre dispositif de prévention des chutes.

d) mise en place de moyens d’extinction adaptés : soit robinet d’incendie armé, soit réserve d’eau avec seau de projection, soit extincteur à eau pulvérisée, soit jet d’eau d’arrosage d’un débit suffisant.

IV - PRESENCE D’ARBRES

Article 8 : Les propriétaires ou exploitants de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes ainsi que tous propriétaires ou exploitants d’établissement d’hébergement touristique détenant des arbres sur leurs terrains doivent faire procéder régulièrement à la vérification de ces derniers par une entreprise spécialisée afin d’effectuer les élagages ou abattages qui s’imposent.

V - IMPLANTATION DES INSTALLATIONS

Article 9 : Les installations doivent être conformes aux normes et textes réglementaires en vigueur.

Article 10 : Les installations visées à l’article 1, à l’exception des tentes, sont implantées à 5 mètres au moins des locaux relevant de la réglementation des établissements recevant du public et sont séparées d’une distance de 4 mètres, calculée de façade à façade. La façade s’entend comme l’une des faces, paroi ou côté de l’installation.

Article 11 : Le potentiel calorifique doit être strictement limité dans chaque emplacement, quelle que soit la distance séparative entre les installations.

En conséquence, seuls sont autorisés :

a) les terrasses additionnelles correspondant aux caractéristiques suivantes :

- réalisées avec des matériaux classés, a minima, en réaction au feu de type NF-EN 13 501-1 de classe D (anciennement M3)

- d’une hauteur maximale de 0,60 m, si elles sont surélevées

- non fermées (article R 480-7 du Code de l’urbanisme) ou ceinturées partiellement, à l’exception des garde-corps,

- d’une superficie au plus égale à 20 m2,

- réalisées de manière à préserver la mobilité de l’installation s’il s’agit de résidence mobile ou de caravane

b) les protections solaires de type store enroulable, toiles amovibles sur piquet et/ou armature légère, parasols,

c) les matériels légers de mobilier de plein air,

Conformément à l’article R 480-7 du code de l’urbanisme, la présence d’abri de toute autre nature est proscrite.

Article 12 : Pour les établissements d’hébergement touristique existants à l’entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne pourraient être en mesure de respecter les distances séparatives, les mesures compensatoires mentionnées ci-dessous doivent être prises par l’exploitant et sont à sa charge et sous sa responsabilité.

Des robinets d’incendie armés (RIA) sont implantés de sorte que leur nombre et leur positionnement permettent de pénétrer, équipé de la lance avec diffuseur, dans tout emplacement ou installation afin de faciliter l’extinction rapide d’un départ de feu.

Ces RIA disposent d’un débit de 150 litres minute avec une pression de 2,5 bars dynamique, et dans la mesure du possible être alimentés par une canalisation d’eau en pression desservie par les conduites publiques. Signalés par un pictogramme, ils sont d’accès et de mise en œuvre faciles.

Les prescriptions de l’article 11 restent applicables, même en cas d’installation de RIA.

Article 13 : Les dispositions dérogatoires, prévues à l’article 12, ne sont pas applicables aux établissements qui feraient l’objet d’une procédure d’extension ou d’un réaménagement, postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. Dans cette hypothèse, les parties soumises à réaménagement ou extension devront respecter les distances séparatives mentionnées à l’article 10.

Article 14 : L’installation des RIA, dans les établissements d’hébergement touristique concernés par les mesures mentionnées à l’article 12, doit être réalisée pour le 31 mars 2006.

VI - LES MOYENS D’EXTINCTION

Article 15 : La défense contre l’incendie des établissements d’hébergement touristique est assurée grâce à des hydrants (poteaux ou bouches d’incendie) ou des points d’eau naturels ou artificiels dans les conditions suivantes :

a) les poteaux d’incendie ou bouches d’incendie doivent débiter 1000 l/mn sous une pression de 1 bar pendant 2 heures. Ils doivent être implantés à 5 mètres maximum du bord des voies de circulation et répondre aux normes en vigueur. Ils sont signalés et accessibles par les services d’incendie et de secours.

b) les points d’eau naturels (lac, ruisseau, étang ...) ou artificiels (réserve au sol, piscine...) sont signalés, accessibles par les engins incendie et d’une capacité de 120 m3 minimum. Cette ressource en eau est utilisable à tout moment par les moyens du service départemental d’incendie et de secours.

Tous les points d’eau (hydrants, points d’eau naturels ou points d’eau artificiels) doivent être réceptionnés par le Service Départemental d’Incendie et de Secours.

L’installation, l’entretien et la vérification des hydrants (poteaux ou bouches d’incendie) ou des points d’eau naturels ou artificiels à l’intérieur d’un établissement d’hébergement touristique sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant.

Article 16 : La ressource en eau, quelle qu’elle soit, ne peut être implantée à plus de 200 m de l’emplacement le plus éloigné à défendre par les voies praticables ou d’un bâtiment recevant du public.

Pour les établissements de camping déclaré, de camping à la ferme et les aires naturelles de camping, la distance entre la ressource en eau et l’emplacement le plus éloigné à défendre, par les voies praticables, est fixée à 300 mètres.

Les établissements d’hébergement touristique devront être en conformité avec les présentes dispositions pour le 31 mars 2006 au plus tard.

Article 17 : Des extincteurs appropriés aux risques (eau pulvérisée avec additif) doivent être installés, en nombre suffisant, en bordure des voies de circulations et d’accès des établissements d’hébergement touristique.

Les conditions suivantes doivent être respectées pour l’installation des extincteurs :

a) implantés à une distance maximum de 50 m du lieu le plus éloigné à défendre.

b) fixés à vue (signalisation) sur des poteaux ou des arbres.

c) vérifiés annuellement par une société ou un technicien compétent, avant chaque saison touristique.

Article 18 : Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes doivent être équipés de deux extincteurs minimum pour 25 emplacements et un appareil supplémentaire par tranche de 25 emplacements.

Article 19 : Pour les établissements d’hébergement touristique qui disposeraient de RIA, dans les conditions définies à l’art 12 et répartis de manière à permettre de pénétrer dans chaque installation avec la lance, l’exploitant ou le propriétaire est dispensé du respect des prescriptions mentionnées ci-dessus, à l’exception des extincteurs imposés dans les établissements recevant du public ou nécessaires en raison de risques particuliers.

VII - VOIES D’ACCES DES SECOURS, SORTIES DE SECOURS

Article 20 : Les dispositions suivantes doivent permettre en cas de sinistre d’assurer l’évacuation du public et l’intervention des secours, dans de bonnes conditions, pour tous les établissements d’hébergement touristique.

Les voies d’accès des secours sont les voies de circulation, internes au site, mises à disposition des sapeurs pompiers et plus généralement de tout véhicule de secours.

Les sorties de secours sont les sorties permettant l’évacuation du public et desservies par une voie de circulation.

Les accès de secours définis ci-dessus peuvent être considérés comme des sorties de secours.

Article 21 : L’accès au terrain s’effectue par des voies carrossables et utilisables en toutes circonstances par les engins de secours

Article 22 : Les accès et sorties de secours doivent :

- être signalés et balisés (panneaux et flèches),

- donner accès à des voies publiques, ou à des voies de dégagement ou des zones situées à l’extérieur de l'enceinte générale, ou à des zones sécurisées d’accès facile pour les secours et permettant d’assurer la protection du public,

- donner accès à des points de regroupement extérieurs permettant de centraliser le public et d’assurer sa prise en charge par les secours,

- être d’une largeur minimale autorisée de 3 mètres si la circulation s’effectue en sens unique et 5 mètres si la circulation s’effectue à double sens ; en outre, quelle que soit la largeur de la voie, le stationnement y est interdit dans ces limites,

- être judicieusement répartis dans l’enceinte de l’établissement afin de desservir équitablement chaque installation,

- être éclairés,

Les accès fermés, notamment les portes et barrières, au pourtour de l’enceinte doivent disposer d’un dispositif de fermeture simple permettant une ouverture rapide adaptée (compatible avec la clef polycoise des sapeurs pompiers) et déverrouillable à tout moment et en toute circonstance par le personnel de l’établissement.

Article 23 : Le nombre de voies d’accès des secours dans l’enceinte des établissements d’hébergement touristique est fixé à :

- deux voies d’accès minimum quels que soient la taille du terrain ou le nombre d’emplacements, et ce jusqu’à 250 emplacements,

- au-delà de 250 emplacements, une voie d’accès doit être rajoutée par tranche supplémentaire de 300 emplacements.

En ce qui concerne les établissements de camping déclaré, de camping à la ferme et les aires naturelles de camping, une seule voie d’accès est exigée sous réserve qu’elle soit conforme aux caractéristiques suivantes : voie d’une largeur de 3 mètres hors stationnement, carrossable, accessible par les engins de secours à tout moment et permettant un accès jusqu’à l’emplacement le plus éloigné.

Article 24 : Des aires de retournement doivent être aménagées en bout des voies de desserte des établissements comportant des impasses de 100 m et plus. En application de l’article CO2 du règlement de sécurité du 25 juin 1980, ces aires de retournement ont un rayon intérieur de 11 mètres minimum et une largeur permettant leur utilisation par les engins de secours. Afin de disposer d’une analyse technique adaptée au cas par cas, l’exploitant peut utilement se rapprocher du Service Départemental d’Incendie et de Secours (Bureau Prévention).

Article 25 : Les dispositions du VII sont applicables à compter du 1er juin 2006. Dans l’hypothèse où la réalisation de la mise en conformité des sorties et accès de secours ainsi que des aires de retournement nécessiterait le dépôt d’un dossier d’autorisation d’aménager, portant uniquement sur les points précédemment mentionnés, l’exploitant garde le bénéfice des dispositions des articles 12 et 13 du présent arrêté.

VIII - ECLAIRAGE DE SECOURS ET BALISAGE

Article 26 : L’éclairage de secours doit permettre l’éclairage des cheminements vers les issues de secours ainsi que l’éclairage de la ou des zones de regroupements. Il est constitué de foyers lumineux mobiles ou fixes et alimenté, pour les foyers fixes, par un réseau secouru de type groupe électrogène adapté à la puissance exigée par l’éclairage.

Article 27 : L’éclairage de secours est fixé comme suit :

- les établissements de 100 emplacements ou installations au plus disposent de lampes portatives, en nombre suffisant et mises à disposition du public.

- les établissements de plus de 100 emplacements ou installations disposent d’un éclairage de sécurité fixe assurant le balisage des voies de secours et l’éclairage de la ou des zones de regroupement. Cet éclairage doit être en mesure de fonctionner pendant une durée minimale de 1 heure, de manière continue. Il est secouru par un groupe électrogène à démarrage automatique.

Article 28: Les dispositions du VIII sont applicables à compter du 31 mars 2006.

IX - SYSTEME D’ALERTE SONORE

Article 29 : Chaque établissement est doté d’un moyen d’alerte sonore, à l’exception des établissements de camping déclaré, de camping à la ferme et les aires naturelles de camping. Ce moyen d’alerte doit permettre de prévenir les occupants en cas d’évacuation. Pour ce faire, le système doit être audible en tout lieu du terrain et de tous les emplacements ou installations. Il doit permettre la diffusion d’un message ou d’un signal sonore clair. En outre, des essais des moyens d’alarme doivent être effectués régulièrement et consignés dans le registre de sécurité.

Article 30 : Le moyen d’alerte sonore est défini comme suit :

- pour les établissements de 100 emplacements ou installations, au plus, l’équipement peut être de type mégaphone,

- pour les établissements de plus de 100 emplacements ou installations, l’équipement est de type dispositif électro-acoustique (haut-parleurs ou sirènes) pourvu d’une source autonome d’alimentation susceptible de pallier l’absence d’alimentation électrique du secteur. Il doit pouvoir être activé à partir du local de réception.

Article 31 : Les établissements d’hébergement touristique disposent d’un téléphone fixe accessible aux personnes hébergées pour permettre l’alerte des secours. A proximité de ce téléphone doit être apposée une consigne rappelant le nom, l’adresse et le numéro d’appel de l’établissement ainsi que les numéros d’appel des services de secours et d’urgence.

X - INSTALLATIONS TECHNIQUES

Article 32 : Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent à tous les modes d’hébergement touristique à l’exception de dispositions spécifiques propres.

Article 33 : Les installations techniques des établissements d’hébergement touristique doivent être réceptionnées par un organisme agréé lors de la construction puis entretenues et vérifiées annuellement par un technicien compétent.

Les rapports de vérifications techniques attestant de la conformité de chaque installation ou des équipements, en référence aux dispositions réglementaires et normatives, sont annexés au registre de sécurité.

L’exploitant doit être en mesure de présenter ces documents à tout moment aux autorités de police, lors de visites de contrôle sur place effectuées sous l’autorité du Préfet, ainsi qu’à la commission de sécurité compétente pour ce qui concerne les établissements recevant du public.

Article 34 : Sont concernées par ces dispositions, les installations techniques suivantes :

- installations électriques (installations fixes propres à l’établissement y compris pour les ERP,

- installations provisoires constituées des réseaux des structures d’hébergement et leurs raccordements )

- installations d’éclairage de sécurité

- installations du système d’alarme sonore

- installations de chauffage / de ventilation / de climatisation / d’eau chaude / de sanitaire

- installations de gaz

- robinets d’incendie armés

- hydrants

Article 35 : A la fermeture annuelle des établissements, les récipients mobiles de gaz doivent être retirés des installations (habitations légères de loisirs, caravanes, tentes, résidences mobiles, installations fixes internes à l’établissement…) et stockés dans un endroit approprié.

Article 36 : Les stockages d’hydrocarbures liquéfiés en réservoir ou container fixes doivent être enterrés.

Cette mesure concerne toutes les installations futures (création ou remplacement d’installations existantes).

XI - REGISTRE DE SECURITE

Article 37 :

Les renseignements indispensables à la sécurité de l’établissement d’hébergement touristique sont mentionnés sur un registre de sécurité, retraçant l’évolution de l’établissement, tenu à jour par le chef d’établissement.

Les éléments suivants y sont reportés :

- l’état nominatif du personnel chargé du service de sécurité,

- les diverses consignes, générales et particulières,

- les dates des différents contrôles et vérifications des installations techniques, ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu,

- les dates et visa de contrôle des commissions de sécurité des éventuels établissements recevant du public au sein de l’établissement d’hébergement touristique,

- les copies des avis émis sur les permis de construire et autorisations de travaux ou toute autre autorisation administrative d’aménagement.

Ce registre de sécurité est visé par l’organisme agréé ou le technicien compétent à chaque intervention ou visite de l’organe chargé du contrôle.

Lorsque le terrain comporte des établissements recevant du public, ces derniers restent soumis à leur réglementation spécifique et disposent d’un registre de sécurité propre.

XII - SERVICE DE SECURITE ET DE SURVEILLANCE

Article 38 : Le personnel travaillant dans les établissements d’hébergement touristique (personnel permanent, personnel saisonnier) est informé des consignes générales de sécurité et de la conduite à tenir en cas de sinistre.

Article 39 : Le service de sécurité est assuré :

- soit par le chef d’établissement ou des personnes désignées par lui et entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l’incendie ainsi qu’à l’évacuation du public ;

- soit par des agents de sécurité incendie.

Article 40 : L’exploitant, le gérant ou les personnes désignées par lui ont en charge l’organisation générale de la sécurité dans l’établissement ; avec pour mission, de manière continue :

- d’assurer la permanence des voies d’accès et de circulation intérieure,

- d’assurer l’accès des véhicules de secours ainsi que le libre accès et le dégagement des sorties de secours,

- de faire appliquer les consignes de sécurité,

- de veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l’incendie,

- de veiller au bon déroulement de la mise en sécurité des occupants, puis de se mettre à la disposition du responsable des secours,

- d’être en mesure de réceptionner les secours 24 heures/24.

Des rondes régulières sont organisées afin de vérifier notamment la disponibilité des accès et l’état des équipements concourant à la sécurité.

XIII - DISPOSITIONS FACILITANT L’ACTION DES SECOURS

Article 41 : Dans tous les établissements d’hébergement touristique, un plan schématique du site est apposé :

- en permanence à l’entrée ou à l’accueil,

- aux principaux points de passage à l’intérieur du site,

- pour ce qui concerne plus particulièrement les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes soumis à risque majeur et pour ceux comportant 250 emplacements et plus, un plan devra être remis à chaque campeur.

En outre, ce plan est transmis au service départemental d’incendie et de secours avec les coordonnées du propriétaire, de l’exploitant et du responsable de sécurité.

Article 42 : Sur ce plan figurent :

- les établissements recevant du public et tout autre bâtiment en dur,

- les locaux techniques et locaux à risques particuliers,

- les emplacements numérotés,

- les moyens d’extinction ( poteaux d’incendie, robinets d’incendie armés, extincteurs, citernes, points d’eau…)

- les commandes de coupure (gaz, électricité…)

- les accès et les voies de circulation,

- le fléchage d’évacuation, les sorties et la ou les zones de regroupement

XIV - DISPOSITIONS PARTICULIERES relatives aux terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à risque majeur

Article 43 : Les terrains de camping situés dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé, ou comprises dans un périmètre d’urgence lié à une installation technologique ou soumises à un risque majeur figurant dans le dossier départemental des risques majeurs sont concernés par les dispositions ci après.

Article 44 : Les prescriptions prévues par le décret n° 94-614 du 13 juillet 1994 permettent d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou technologique. A ce titre, un cahier de prescriptions de sécurité doit être réalisé et tenu à jour par chaque gestionnaire de camping soumis à risque majeur, conformément à l’article 5 du décret précité.

Le cahier de prescriptions comprend les éléments suivants :

- une fiche administrative du terrain

- la nature des risques prévisibles,

- la fiche sécurité du camping

- les informations et consignes qui sont obligatoirement diffusées aux campeurs (avec précision des langues utilisées)

Le cahier de prescriptions est mis à disposition des usagers. Les consignes de sécurité à mettre en œuvre en cas de sinistre doivent également être communiquées aux campeurs.

Article 45 : Lors de l’examen du dossier par la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes, l’exploitant doit fournir à ladite commission les documents suivants :

- le cahier de prescriptions complété,

- un plan général de masse (situation globale du camping par rapport à son environnement avec notamment matérialisation précise des zones forestières)

- un plan précis du camping matérialisant :

les bâtiments,

les emplacements de camping,

la localisation des extincteurs,

la localisation des points d’eau (poteaux incendie extérieur et intérieur au site, robinet d’incendie armé, piscine…)

les cheminements d’évacuation et les sorties de secours,

les voies d’accès des secours

la localisation des points de regroupement

- une note sommaire indiquant :

le nombre et l’emplacement des extincteurs et/ou des robinets d’incendie armés (si l’établissement en est doté) ainsi que la date du dernier contrôle,

le débit pression du ou des poteaux et bouches incendie et la date de vérification et d’entretien des poteaux ou bouches internes au site.

L’exploitant de terrains de camping et de stationnement des caravanes situés en zone forestière soumise à risque « feux de forêt » doit également mentionner les mesures prises pour respecter les dispositions requises et fournir la facture liée au débroussaillement ou une attestation, signée de l’exploitant, certifiant de la réalisation desdits travaux.

Les éléments portés sur les différents documents doivent être précis et clairs afin de permettre à la sous-commission précitée de délibérer dans de bonnes conditions.

Article 46 : Les exploitants de campings soumis à risque majeur ont l’obligation :

- d’afficher des informations sur les consignes de sécurité à raison d’une affiche par tranche de 5000m2 avec matérialisation du risque par un pictogramme prédéterminé,

- de déterminer les conditions et modalités d’alerte, les mesures à mettre en œuvre et l’organisation interne pour les appliquer.

XV - DISPOSITIONS PARTICULIERES relatives à l’hébergement touristique en forêt

Article 47 : Les prescriptions relatives au débroussaillement, telles que définies à l’article 10 du règlement annexé à l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2004 relatif à la protection de la forêt contre les incendies dans le département des Landes, s’appliquent également aux propriétaires ou exploitants d’hébergement touristique mentionnés à l’article 1 du présent arrêté. Lesdits établissements doivent être débroussaillés et maintenus débroussaillés sur leur entière superficie (totalité de l’emprise) à compter de la date d’ouverture et entretenus pendant toute la période d’exploitation.

Article 48 : Lorsqu’ils sont situés à l’intérieur du périmètre forestier, les établissements d’hébergement touristique mentionnés à l’article 1 du présent arrêté ainsi qu’à l’article 10 c) du règlement annexé à l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2004 précité doivent être ceinturés d’un pare-feu périphérique à sable blanc d’une largeur minimale de 5 mètres. Toutefois, il est admis que les routes et chemins limitrophes ou périphériques de même largeur exercent cette fonction de protection.

Article 49 : La constatation des infractions aux articles 47 et 48 du présent arrêté et les sanctions associées relèvent des articles 21 et 22 du règlement annexé à l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2004 précité. En outre, l’inexécution des préconisations des présentes dispositions spécifiques peut donner lieu à des sanctions administratives, en application des pouvoirs de police du maire, pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement.

Article 50 : Le camping, le stationnement des caravanes ou auto-caravanes et le bivouac pratiqués isolément, en dehors des zones aménagées à cet effet par les communes et en dehors des établissements d’hébergement touristique, sont interdits à l’intérieur du périmètre forestier tel que défini au chapitre 1

(article 1 et 2) du règlement annexé à l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2004 précité.

Cette interdiction est effective du 15 mars au 30 septembre inclus. En dehors de cette période, ces activités doivent s’exercer dans le respect de la réglementation en vigueur et plus particulièrement de l’arrêté préfectoral précédemment mentionné, sous réserve de mesures particulières pour la prévention des incendies, qui pourraient être prises localement et nécessitant une limitation, voire une interdiction, de stationnement soit par un arrêté du maire au titre de ses pouvoirs de police, soit par un arrêté préfectoral de portée générale en fonction du niveau de risque constaté sur le département.

Article 51 : L’arrêté préfectoral du 18 novembre 2004 relatif aux conditions d’exploitation des modes d’hébergement touristique en forêt est abrogé.

Article 52 : le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes, le Sous-Préfet de Dax, le Directeur de Cabinet du Préfet des Landes, la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, le Directeur Départemental de l’Equipement, le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Landes, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur Régional de l’Environnement, le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports, le Directeur de l’Agence Départementale de l’Office National des Forêts des Landes, le Directeur Départemental de la

Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes et les maires du département des Landes sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans le département des Landes et qui sera adressé à M. le Président du Syndicat Départemental de l’Hôtellerie de Plein Air des Landes.

A MONT DE MARSAN, le 21 septembre 2005

Le Préfet,

Signé : Pierre SOUBELET.